2.1 制造孪生感知数据驱动的机床运动误差预测

本节围绕制造孪生模型中的机床刀具运动预测问题展开，重点说明感知数据集搭建方法、预测问题定义、静态工况与时序状态融合的建模流程，以及基于刀具空间位置欧式距离误差的实验评价方法。本文内容主要参照当前工程代码实现编写，代码以 Python、TensorFlow/Keras、Pandas、NumPy 与 Scikit-learn 为主要工具，围绕多源 JSON 数据读取、点级与帧级样本构建、标准化处理、静态-时序融合神经网络训练、欧式距离阈值评价和失效样本诊断等环节形成完整流程。

需要说明的是，模型内部采用 X、Y、Z 三个方向的位置偏差分量作为可学习的回归量，这是为了便于神经网络对空间位置偏差进行表达；但最终评价指标并不以单轴误差为主，而是将预测偏差叠加到刀具设定位置上，得到预测刀具实际空间位置，并与实测刀具实际空间位置计算欧式距离误差。该欧式距离误差小于工程公差阈值 0.04 mm 的样本比例，作为刀具运动仿真准确度的主要评价指标。

# 2.1.1 研究背景

高精度数控加工过程中，刀具实际运动轨迹与数控程序给定轨迹之间通常存在偏差。偏差来源既包括机床几何误差、传动误差和伺服跟随误差，也包括温升引起的热变形、加工过程振动、运动加减速阶段的动态响应变化等因素。对于航空叶片、复杂曲面零件和薄壁结构件等加工对象而言，刀具空间位置误差会直接影响轮廓精度、表面质量和加工一致性，因此有必要在加工过程仿真和制造孪生系统中建立能够反映真实机床运动状态的刀具位置预测模型。

传统机床误差建模通常依赖几何误差参数辨识、运动学链建模或经验补偿模型。这类方法具有较强的可解释性，但在实际加工过程中，刀具位置偏差并非只由单一几何因素决定，而是受到工艺参数、运动状态、温度场变化、振动状态和加工阶段等多因素共同影响。尤其在长时间连续加工场景下，温度累积和运动过程阶段性会使误差呈现明显的非线性和时变特征，仅依靠静态几何模型难以完整描述。

制造孪生技术强调将真实制造系统中的状态数据映射到虚拟模型中，使虚拟模型能够同步或近似反映实际加工过程。对于数控机床而言，制造孪生不仅需要几何模型、运动学模型和数控程序信息，还需要利用机床传感数据对真实刀具位置进行修正与预测。因此，基于感知数据的数据驱动建模方法成为构建高可信制造孪生模型的重要支撑。

本研究关注的对象是数控加工过程中刀具空间位置预测问题。模型输入由机床运动控制数据和机床状态传感数据组成，包括刀具设定位置、进给速度、主轴转速、运动帧信息、温度传感数据、振动相关数据等；模型输出用于表征刀具实际空间位置或相对于设定位置的偏差。通过预测位置与实测位置的欧式距离，可以评价制造孪生模型对真实刀具运动轨迹的近似程度。

当前工程代码中的实现并不是孤立的单一 LSTM 网络，而是围绕点级样本和帧级时序样本建立了较完整的数据处理与预测流程。代码首先读取并合并多个 JSON 数据源，然后构建温度统计特征、位姿特征、工艺参数交互特征、运动进度特征和热累积特征；随后将点级刀具位置样本与帧级运动状态序列关联起来，形成静态工况输入和历史时序输入；最后使用 TensorFlow/Keras 构建静态-时序融合神经网络，并用位置距离感知损失函数和阈值内比例指标评价模型性能。

从研究内容对应关系看，“工艺参数与机床运动数据之间的映射转换”体现在多源感知数据对齐、点级与帧级样本融合以及特征标准化过程中；“系统性运动误差的孪生预测”体现在模型利用历史运动状态和当前工况预测刀具实际位置偏差；“误差积累特性和系统性误差的隐式近似模拟”则主要由时序窗口、温度累积特征、运动进度特征以及非线性神经网络共同完成。

本节不将最终结果表述为单独 X、Y、Z 三方向运动误差的评价，而是以刀具空间位置预测准确度为核心。单轴偏差分量只是模型内部表示形式，最终评价统一转化为预测刀具位置与实测刀具位置之间的欧式距离，并以 0.04 mm 工程公差阈值进行通过/超差判定。这一点与前期测试大纲中刀具仿真准确度定义保持一致。

# 2.1.2 问题定义

本研究将制造孪生感知数据驱动的机床运动误差预测问题定义为：在给定某一采样时刻的机床控制参数、刀具设定位置、温度与振动等状态传感数据以及历史运动状态序列的条件下，预测该时刻刀具的实际空间位置，并计算预测位置与实测位置之间的空间距离误差。

设第 i 个采样时刻的刀具设定位置为 q_i，其包含数控系统或仿真模型给出的空间位置坐标；刀具真实实测位置为 p_i^real，模型预测刀具实际位置为 p_i^pred。若模型直接预测刀具位置偏差 e_i^pred，则可将其与设定位置叠加得到预测实际位置。当前代码中的实现逻辑正是将 pose_x、pose_y、pose_z 作为基础位置，将网络输出的三维偏差分量叠加到基础位置上，得到预测刀具实际位置。

p_i^real = q_i + e_i^real

p_i^pred = q_i + e_i^pred

其中，q_i 表示采样时刻对应的刀具设定位置或理论位置，e_i^real 表示由实测数据得到的真实位置偏差，e_i^pred 表示模型预测的位置偏差。虽然 e_i^pred 包含 X、Y、Z 三个方向分量，但评价时并不单独比较某一个方向，而是计算 p_i^pred 与 p_i^real 的三维欧式距离。

d_i = ||p_i^real - p_i^pred||_2

d_i = sqrt((x_i^real - x_i^pred)^2 + (y_i^real - y_i^pred)^2 + (z_i^real - z_i^pred)^2)

刀具运动仿真准确度按照工程公差阈值进行判定。设工程公差阈值为 δ，当 d_i < δ 时，认为第 i 个采样时刻的刀具位置预测满足精度要求；否则认为该采样时刻预测超差。结合前期测试大纲，本文采用 δ = 0.04 mm 作为判定阈值。

Acc_cutter = (1/N) * Σ I(d_i < δ),   δ = 0.04 mm

该定义与当前代码中的 POSITION_DISTANCE_THRESHOLD 保持一致。代码中 actual_position_distance 函数首先从样本元数据中读取 pose_x、pose_y、pose_z 作为基础位置，然后分别计算 true_position = pose_xyz + y_true 和 pred_position = pose_xyz + y_pred，最终通过 np.linalg.norm(pred_position - true_position, axis=1) 得到每个样本的实际位置距离误差。

因此，本研究的模型学习目标可以表述为：在多源感知数据条件下，学习由当前工况特征 x_i 和历史状态序列 S_{i-k:i} 到刀具位置偏差 e_i 的映射关系，并使预测得到的刀具实际位置与实测刀具实际位置之间的欧式距离尽可能小。

e_i^pred = f(x_i, S_{i-k:i})

p_i^pred = q_i + f(x_i, S_{i-k:i})

其中，x_i 表示当前点级静态工况特征，包括位姿、进给速度、主轴转速、温度统计量、位姿差分和交互特征等；S_{i-k:i} 表示连续历史帧级状态序列，包括温度、运动状态、振动状态、加工进度和热累积特征等；k 为历史窗口长度。当前代码默认 TIME_STEPS 为 10，即使用连续 10 个历史帧构成时序输入。

围绕上述问题定义，数据集搭建需要解决三类问题：第一，多源数据如何读取、合并并保持数据源标识；第二，点级刀具位置样本如何与帧级运动状态样本关联；第三，如何保证训练集、验证集和测试集划分不会破坏时序连续性或造成明显的数据泄漏。模型建模需要解决两类问题：第一，如何同时利用当前工况和历史状态；第二，如何使损失函数和评价指标真正关注刀具空间位置欧式距离，而不只优化单轴偏差。

| 项目 | 定义 | 当前代码中的对应内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础位置 q_i | 刀具设定位置或理论位置 | POSE_COLS = [pose_x, pose_y, pose_z] |
| 真实偏差 e_i^real | 实测位置相对设定位置的偏差 | TARGET_COLS = [err_x, err_y, err_z] |
| 预测偏差 e_i^pred | 模型输出的三维位置偏差 | tool_error_output 输出 |
| 真实位置 p_i^real | q_i + e_i^real | true_position = pose_xyz + y_true |
| 预测位置 p_i^pred | q_i + e_i^pred | pred_position = pose_xyz + y_pred |
| 欧式距离 d_i | 预测位置与实测位置的距离 | np.linalg.norm(pred_position - true_position, axis=1) |
| 准确度 Acc_cutter | d_i < 0.04 mm 的样本比例 | actual_position_distance_ratio |

表 2.1-1 刀具位置预测问题定义及代码对应关系

# 2.1.3 方法流程

本研究方法流程由数据集搭建和误差预测模型两部分组成。数据集搭建部分负责将原始 JSON 数据、机床控制数据、状态传感数据和实测刀具位置数据转换为可训练样本；误差预测部分负责利用静态工况分支和时序状态分支提取特征，预测刀具位置偏差，并计算刀具空间位置欧式距离误差。

## 2.1.3.1 总体技术路线

总体流程可以概括为七个步骤：多源数据输入、数据读取与合并、点级/帧级样本构建、特征工程、训练验证测试划分、静态-时序融合模型训练、欧式距离误差评价。该流程既对应制造孪生模型中的感知数据驱动建模过程，也与当前代码中的 main 函数执行顺序基本一致。

第一步是原始数据输入。代码通过 JSON_DIR 与 JSON_PATH 指定数据目录和默认数据文件，并调用 collect_json_paths 收集目录下的 JSON 文件。每个 JSON 文件可视为一个加工段、一个数据源或一个实验批次。为了后续进行分组划分和诊断分析，代码在数据加载过程中保留 source_file_name、source_file_path 等数据源信息。

第二步是数据读取与合并。load_and_merge_datasets 函数循环读取多个 JSON 数据文件，将各数据源转换为统一的 DataFrame 表格，并对数值列缺失值进行填充。合并后数据按照 mapped_file_index、mapped_nc_line、mapped_frame_num、mapped_frame_id 和 point_index 排序，保证点级数据在文件、NC 行号、运动帧和采样点顺序上的一致性。

第三步是点级与帧级样本构建。点级样本保留与具体刀具位置采样点相关的位姿、工艺参数、温度状态和误差标签；帧级样本由 make_frame_level_table 生成，以运动帧为基本单位聚合温度、进给、主轴、振动、运动状态等信息。点级样本用于提供当前时刻的空间位置与误差标签，帧级样本用于提供连续历史运动状态。

第四步是特征工程。代码构建了多类特征：位姿角度的正余弦编码、空间半径特征、位姿差分特征、温度统计特征、主轴温度与环境温度差、工艺参数交互特征、源文件内运动进度特征、热累积特征和可选的长窗口滚动统计特征。这些特征共同描述机床当前工况和历史状态变化。

第五步是样本划分和标准化。代码支持按数据源阶段块划分、随机帧划分、随机阶段片段划分和留一 JSON 数据源测试等多种方式。默认 SPLIT_MODE 为 phase_blocks，验证集和测试集比例均为 0.15。随后使用 StandardScaler 分别对帧级时序特征、点级静态特征和三维偏差标签进行标准化。

第六步是静态-时序融合神经网络训练。模型包含 static_input 和 seq_input 两类输入，静态输入通过多层全连接网络提取当前工况特征，时序输入通过 GRU/LSTM/Attention/TCN/Transformer 等可选结构提取历史状态特征。当前默认 TEMPORAL_BACKBONE 为 gru_attention，即采用 GRU 与自注意力机制提取历史状态序列中的关键变化。

第七步是欧式距离误差评价。模型预测得到三维偏差后，通过 target_scaler 反标准化回真实量纲，再与基础刀具位置叠加形成预测实际位置。评价函数计算预测实际位置与实测实际位置之间的欧式距离，并统计 distance < 0.04 mm 的比例，作为刀具运动仿真准确度。

原始 JSON 数据 / 机床运动控制数据 / 状态传感数据 / 刀具实测位置 → 多源数据合并 → 点级样本与帧级样本构建 → 特征工程与标准化 → 历史时序窗口构造 → 静态-时序融合神经网络 → 预测刀具位置偏差 → 预测实际位置 → 欧式距离误差与准确度评价

## 2.1.3.2 数据集搭建方法

数据集搭建是本研究的基础。由于制造孪生模型需要同时描述数控加工过程中的控制指令、机床状态和刀具实际位置，因此数据集不能只保存单一时刻的误差标签，而需要建立多源感知数据与实测刀具位置之间的一一对应关系。当前代码以 JSON 数据作为主要输入，并将数据组织为点级表和帧级表两种结构。

点级数据是模型监督学习的核心样本。每一行点级样本对应一个刀具位置采样点，包含刀具设定位置 pose_x、pose_y、pose_z，旋转轴 pose_a、pose_c，工艺参数 feed_speed、spindle_speed，多通道温度统计量，以及真实位置偏差 err_x、err_y、err_z。由于最终评价的是刀具实际位置，err_x、err_y、err_z 在建模中可理解为相对于设定位置的三维偏差标签。

帧级数据用于描述连续运动过程。make_frame_level_table 函数以 FRAME_KEYS 为分组键，将点级数据聚合为帧级状态表。FRAME_KEYS 包括 mapped_file_index、mapped_nc_line、mapped_frame_num 和 mapped_frame_id。帧级表保留温度、进给、主轴、振动、运动状态等字段，并对目标误差字段取平均作为帧级参考量。该结构使模型能够使用连续历史帧描述运动过程中的状态变化。

点级样本和帧级样本之间通过相同的 FRAME_KEYS 建立关联。代码先对帧级数据构建历史窗口，再通过 build_hybrid_samples 将帧级时序序列映射回点级样本。这样，每一个用于训练的点级样本都同时拥有当前点的静态工况特征和对应历史帧的时序状态特征。

在多源数据合并方面，代码通过 load_and_merge_datasets 对多个 JSON 文件进行读取和拼接，并使用 file_index_offset 调整不同数据源中的文件索引，避免合并后出现索引冲突。合并后的数据继续保留 source_file_name 字段，后续可用于按数据源分组划分训练集、验证集和测试集，也可用于分析不同加工段上的预测效果差异。

数据清洗方面，代码将数值列中的缺失值统一填充为 0.0，并在构建特征矩阵时再次通过 pd.to_numeric 和 fillna 保证输入数值的有效性。对于标准化后的特征，代码将其重新写回对应 DataFrame，使后续样本构建过程使用统一尺度的数据。

特征构建是数据集搭建中最重要的环节之一。位姿特征方面，代码不仅使用 pose_x、pose_y、pose_z 作为基础位置，还对旋转轴角度 pose_a、pose_c 构造 sin/cos 编码，避免角度周期性带来的数值不连续。同时构造 pose_r_xy 和 pose_r_xyz 表示刀具位置相对于坐标原点的平面半径和空间半径，用于描述空间位置与误差变化之间的关系。

为了表示运动过程中的局部变化，代码通过 add_group_diff_features 对 pose_x、pose_y、pose_z、pose_a、pose_c 以及各温度通道统计量构造组内差分特征。差分特征能够反映相邻采样点或相邻帧之间的变化速度，适合描述机床运动过程中的动态变化。

温度特征方面，代码定义 TEMP_CHANNELS = [3, 4, 5, 6]，其中 SPINDLE_TEMP_CHANNELS = [3, 4, 6]，AMBIENT_TEMP_CHANNEL = 5。add_temperature_features 函数构造主轴相关温度均值、最大值、最小值、范围、标准差均值，以及主轴温度与环境温度差等特征。同时保留多通道温度差字段，用于描述不同位置温度分布差异。

在热累积表示方面，add_thermal_accumulation_features 按数据源分组并按运动帧顺序处理温度特征，构造相对于起始温度的 rise_from_start、历史扩展均值 expanding_mean、历史最大值 expanding_max 和当前温度相对历史均值的 expanding_delta。该设计用于刻画加工过程中温升累积对刀具位置偏差的影响。

运动进度特征方面，add_source_progress_features 根据 mapped_nc_line 和 mapped_frame_num 在同一数据源内的相对位置构造 source_line_progress、source_frame_progress 及其平方项和中心化项。这些特征用于表达加工过程所处阶段，帮助模型区分加工前段、中段和后段可能存在的误差积累差异。

工艺参数交互特征方面，代码构造 temp_feed_interact、temp_spindle_interact、pose_feed_interact 和 pose_spindle_interact，分别表示温度与进给速度、温度与主轴转速、空间位姿半径与进给速度、空间位姿半径与主轴转速的耦合关系。这类特征有助于表达工艺参数和机床状态之间的非线性交互。

数据集划分方面，当前代码提供四种模式：phase_blocks、random_phase_chunks、random_frames 和 leave_one_json_out。默认 phase_blocks 会在每个 source_file_name 内按阶段块划分训练、验证和测试数据，使同一数据源中的不同加工阶段都能参与训练和验证，同时保持一定的阶段结构。VAL_RATIO 和 TEST_RATIO 均为 0.15，与前期测试大纲中 85% 训练、15% 测试的思路一致；代码中额外设置验证集，用于模型早停和选择最优权重。

标准化处理方面，代码使用 StandardScaler 分别拟合 frame_scaler、static_scaler 和 target_scaler。frame_scaler 用于帧级时序状态特征，static_scaler 用于点级静态工况特征，target_scaler 用于三维偏差标签。训练阶段只在训练集上拟合标准化器，并将验证集和测试集用同一标准化器变换，避免测试信息泄漏。

为了保证模型推理阶段与训练阶段使用相同的特征列和标准化参数，代码会将 static_feature_cols、state_feature_cols、condition_feature_cols、frame_scaler、static_scaler、target_scaler、error_class_edges、time_steps 和 temporal_backbone 等信息保存到 hybrid_spatiotemporal_artifacts_v10.pkl 文件中。当 RUN_MODE 为 predict_only 时，代码会加载该文件并检查当前时间窗口长度和时序骨干网络设置是否与训练阶段一致。

| 数据类别 | 主要字段或特征 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 刀具设定位置 | pose_x、pose_y、pose_z | 作为基础位置 q_i，与预测偏差叠加得到预测实际位置 |
| 旋转轴位姿 | pose_a、pose_c、sin/cos 编码 | 描述五轴运动姿态，避免角度周期性不连续 |
| 工艺参数 | feed_speed、spindle_speed | 描述加工速度和主轴工况 |
| 温度状态 | temp_ch3/4/5/6、temp_spindle_mean、temp_ambient_c | 描述热状态和环境温度影响 |
| 热累积特征 | rise_from_start、expanding_mean、expanding_delta | 表达温升累积和热误差时变趋势 |
| 运动进度 | source_line_progress、source_frame_progress | 表达加工过程阶段和误差积累位置 |
| 动态变化 | d_pose_x、d_pose_y、d_pose_z、d_temp_* | 描述相邻状态变化 |
| 误差标签 | err_x、err_y、err_z | 作为真实位置偏差分量，用于训练模型 |

表 2.1-2 数据集主要特征及作用

## 2.1.3.3 刀具位置预测模型

当前代码中的主模型为静态工况分支与时序状态分支融合的空间-时间混合神经网络。该模型的核心思想是：当前采样点的刀具位置偏差既与当前位姿、工艺参数、温度统计量等静态工况有关，也与前一段时间内的机床运动状态、温度变化和加工进度有关。因此，模型采用两类输入分别处理，再进行融合预测。

静态工况分支的输入为 static_input，其维度由 static_feature_cols 决定。代码中静态特征包括 pose_x、pose_y、pose_z、sin_pose_a、cos_pose_a、sin_pose_c、cos_pose_c、pose_r_xy、pose_r_xyz、位姿差分、进度特征、温度统计特征、进给速度、主轴转速和工艺交互特征等。该分支通过多层 Dense 层提取当前工况表示，默认 STATIC_DENSE_UNITS 为 [256, 160, 96, 48]，并配合 BatchNormalization、Dropout 和 L2 正则化抑制过拟合。

时序状态分支的输入为 seq_input，形状为 time_steps × seq_dim。time_steps 默认为 10，seq_dim 由帧级状态特征数量决定。该分支用于学习连续历史运动帧中的状态变化。代码支持多种时序骨干网络，包括 GRU、LSTM、GRU/LSTM + Attention、TCN、Transformer 以及 GRU/LSTM 与 TCN 并联融合结构。当前默认 TEMPORAL_BACKBONE 为 gru_attention。

在 gru_attention 结构中，第一层 GRU 返回完整时间序列，第二层 GRU 根据是否启用注意力决定是否继续返回序列。当启用注意力时，模型使用 Attention 对历史序列进行自注意力计算，并将原始 GRU 序列池化结果与注意力分支池化结果拼接。这样做的意义在于：不同历史帧对当前刀具位置误差的贡献并不相同，注意力机制可以增强与当前误差更相关的历史状态。

时序分支输出后通过 Dense 层压缩为固定长度表示，再与静态工况分支输出进行 Concatenate 融合。融合后的特征进入 FUSED_DENSE_UNITS 指定的全连接层，默认结构为 [160, 80]，并在第一层后使用 Dropout。该融合层承担将当前工况与历史状态共同映射到刀具位置偏差空间的作用。

输出层方面，代码提供两种结构。默认情况下，模型为 X、Y、Z 三个偏差分量分别构建 axis head，每个方向先经过一个小型 Dense 分支，再输出一个标量，最后拼接成 tool_error_output。这样设计可以保留不同空间方向误差规律的差异。需要强调的是，这只是模型内部偏差表示，最终评价仍然会转化为刀具实际位置欧式距离。

代码中还预留并实现了混合专家模型输出头。当 USE_MOE_OUTPUT_HEAD 为 True 时，模型构建多个 expert 分支，每个 expert 输出一组三维偏差预测；门控网络根据融合特征或条件特征输出各专家权重，最终通过加权求和得到 tool_error_output。该设计与研究内容中“基于混合专家模型的运动误差孪生预测方法”可以对应，但当前默认参数下 USE_MOE_OUTPUT_HEAD 为 False，因此报告中应将其表述为已实现的可切换扩展结构，而不宜写成主实验完全依赖 MoE。

除了连续偏差回归输出外，模型还构造了误差分类辅助输出 error_class_output。代码根据 target_scaler 和预设误差边界 ERROR_CLASS_EDGES 将三维偏差分量划分为多个误差区间，形成离散类别标签。辅助分类任务通过 SparseCategoricalCrossentropy 训练，权重 ERROR_CLASS_LOSS_WEIGHT 默认为 0.1。该机制有助于模型同时学习误差数值和误差区间分布，提高对不同误差等级样本的表达能力。

模型还可选距离辅助输出和风险辅助输出。build_auxiliary_targets 函数根据真实偏差向量计算空间距离和是否超过阈值的风险标签。当 DISTANCE_AUX_LOSS_WEIGHT 或 RISK_AUX_LOSS_WEIGHT 启用时，模型会增加 distance_aux_output 和 risk_aux_output，用于辅助学习空间距离大小和超差风险。当前默认权重为 0.0，说明该部分是可扩展机制。

损失函数是当前代码与“欧式距离误差评价”对应最紧密的部分。make_position_aware_regression_loss 在标准化标签空间中计算模型输出误差，并乘以 target_scale 还原到原始量纲下的三维偏差误差。随后计算 raw_distance，即三维偏差误差的欧式距离。损失函数不仅包含分量级 Huber 损失，还显式加入欧式距离 Huber 项和超过 POSITION_DISTANCE_THRESHOLD 后的惩罚项，使训练过程关注空间位置距离而不是只关注单轴偏差。

具体而言，当 REGRESSION_LOSS_MODE 不为 distance_primary 时，损失由基础分量 Huber 损失、欧式距离 Huber 损失、超过 0.04 mm 阈值的距离惩罚、超过细粒度单轴阈值的稳定惩罚等部分组成。POSITION_THRESHOLD_LOSS_WEIGHT 默认为 8.0，EUCLIDEAN_DISTANCE_LOSS_WEIGHT 默认为 3.9，这说明代码在训练时已经明显提高了对空间距离和阈值附近样本的关注度。

训练过程中，BestPositionDistanceRatioCallback 会在每个 epoch 结束后使用验证集预测结果计算 actual_position_distance_ratio，即验证集中欧式距离小于 0.04 mm 的样本比例。如果当前 epoch 的比例优于历史最优值，则保存当前模型权重。训练结束后，如果存在最佳权重，则恢复对应权重。该设计使模型选择目标与最终测试指标保持一致，而不是只依赖 val_loss。

模型训练采用 Adam 优化器，默认学习率为 5e-4；设置 EarlyStopping 监控 val_loss，并通过 ReduceLROnPlateau 在验证损失停滞时降低学习率。默认 EPOCHS 为 400，BATCH_SIZE 为 32，PATIENCE 为 60。训练完成后，模型保存为 hybrid_spatiotemporal_model_v10.keras，预处理和特征配置信息保存为 hybrid_spatiotemporal_artifacts_v10.pkl。

在预测阶段，模型输出的标准化偏差首先通过 target_scaler.inverse_transform 反标准化，得到真实量纲下的预测偏差。随后代码将预测偏差叠加到 pose_x、pose_y、pose_z 上得到预测刀具实际位置，并将真实偏差叠加到相同基础位置上得到实测刀具实际位置。两者之间的欧式距离被写入 actual_position_distance 字段，同时保存 true_actual_x/y/z 和 hybrid_pred_actual_x/y/z 等列，便于后续轨迹对比和超差样本分析。

| 模型模块 | 代码实现 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 静态工况分支 | static_input + Dense/BatchNorm/Dropout | 提取当前采样点工况、位姿、温度和交互特征 |
| 时序状态分支 | seq_input + GRU/LSTM/Attention/TCN/Transformer | 提取历史运动帧中的状态变化和误差积累信息 |
| 融合层 | Concatenate + Dense | 融合当前工况和历史状态表示 |
| 三轴偏差输出 | tool_error_output | 输出相对基础位置的三维偏差分量 |
| 误差分类辅助头 | error_class_output | 学习误差区间分布，辅助回归任务 |
| 距离感知损失 | make_position_aware_regression_loss | 显式约束三维欧式距离和 0.04 mm 阈值附近误差 |
| 最优权重回调 | BestPositionDistanceRatioCallback | 按验证集阈值内距离比例保存最佳权重 |
| MoE 扩展输出头 | USE_MOE_OUTPUT_HEAD | 可切换的混合专家结构，用于不同工况分区建模 |

表 2.1-3 刀具位置预测模型模块及代码实现

## 2.1.3.4 残差校正与诊断分析

为了进一步分析模型在不同工况和不同数据源上的系统性偏差，代码中还实现了多种残差校正与诊断机制。残差校正并不是替代主模型，而是在神经网络预测基础上，利用训练集残差进一步拟合可能存在的系统性误差。

其中，fit_residual_corrected_predictions 使用 GradientBoostingRegressor 对每个空间方向的残差进行建模。输入特征由原始诊断特征和基础预测结果组合而成，目标为真实偏差与基础预测偏差之间的残差。残差预测结果经过裁剪后按一定比例叠加到基础预测上，并通过验证集上的 actual_position_distance_ratio 选择最优缩放系数。

代码还实现了针对加工后段的 late-stage residual correction，以及针对阈值附近样本的 near-boundary residual correction。前者通过 source_line_progress 或 source_frame_progress 判断是否处于加工后段，重点修正可能由热累积或阶段性误差引起的偏差；后者重点关注欧式距离处于 0.04 mm 附近的样本，用于改善工程判定边界附近的预测稳定性。

诊断分析方面，代码会统计不同 source_file_name 上的预测结果，保存 source_diagnostic_summary、failure_feature_bucket_diagnostic、failure_line_window_diagnostic 等结果，用于分析超差样本集中出现在哪些数据源、运动进度区间、温度区间或工艺参数区间。预测结果表中还包含 position_fail 字段，直接标记 actual_position_distance 是否超过 0.04 mm。

这部分内容在报告中可以作为“误差后处理与可解释诊断”描述。它体现了当前方案并不只给出一个黑箱预测值，而是围绕工程阈值建立了超差样本定位、数据源对比、特征区间统计和残差修正等分析机制，有利于后续将模型接入制造孪生系统并进行在线监测。

# 2.1.4 实验分析

实验分析部分围绕数据划分、训练设置、评价指标、预测结果和超差样本诊断展开。由于当前报告初稿主要依据代码实现编写，未在本文档中虚构新的实验数值；正式提交时，可将代码运行后输出的 Hybrid Train、Hybrid Val 和 Hybrid Test 的 Actual Position Distance 统计结果填入表格。

## 2.1.4.1 实验数据与实验设置

实验数据来自机床加工或运动过程中的多源感知数据，主要包括机床运动控制数据、状态传感数据和刀具位置实测数据。运动控制数据包括刀具设定位置、NC 行号、运动帧编号、进给速度、主轴转速和相关运动状态字段；状态传感数据包括多通道温度数据、振动数据和运动过程状态；刀具位置实测数据通过与加工模型表面测点或采样点对应的方式得到，并在代码中表示为相对于设定位置的三维偏差标签 err_x、err_y、err_z。

当前代码默认从 JSON_DIR 中收集多个 JSON 文件并合并训练。每个 JSON 文件保留 source_file_name 字段，既可表示不同加工段，也可表示不同模型或实验批次。数据合并后按照 FRAME_KEYS 和 point_index 排序，以保持运动帧和采样点的时序一致性。

实验划分方面，默认采用 phase_blocks 方式在每个数据源内部按阶段块划分训练集、验证集和测试集。VAL_RATIO = 0.15，TEST_RATIO = 0.15，即每个阶段块中约 70% 用于训练、15% 用于验证、15% 用于测试；如果按前期测试大纲只划分训练与测试，也可将验证集理解为从训练过程中额外划出的模型选择集，最终测试仍以独立测试样本为准。

模型训练环境主要包括 Python、TensorFlow/Keras、NumPy、Pandas、Matplotlib 和 Scikit-learn。深度学习模型由 TensorFlow/Keras 构建，数据表处理由 Pandas 完成，标准化由 Scikit-learn 的 StandardScaler 完成，残差校正使用 GradientBoostingRegressor。

主要训练参数如下：时间窗口 TIME_STEPS 默认 10，批大小 BATCH_SIZE 默认 32，最大训练轮数 EPOCHS 默认 400，早停耐心值 PATIENCE 默认 60，学习率衰减耐心值 REDUCE_LR_PATIENCE 默认 12。优化器为 Adam，主模型学习率为 5e-4。默认时序骨干网络为 gru_attention。

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TIME_STEPS | 10 | 历史帧级状态序列长度 |
| VAL_RATIO | 0.15 | 验证集比例 |
| TEST_RATIO | 0.15 | 测试集比例 |
| SPLIT_MODE | phase_blocks | 按数据源阶段块划分 |
| BATCH_SIZE | 32 | 模型训练批大小 |
| EPOCHS | 400 | 最大训练轮数 |
| PATIENCE | 60 | 早停等待轮数 |
| TEMPORAL_BACKBONE | gru_attention | 默认时序特征提取结构 |
| POSITION_DISTANCE_THRESHOLD | 0.04 | 刀具空间位置欧式距离阈值，单位 mm |
| EUCLIDEAN_DISTANCE_LOSS_WEIGHT | 3.9 | 欧式距离损失权重 |
| POSITION_THRESHOLD_LOSS_WEIGHT | 8.0 | 超过工程阈值后的惩罚权重 |

表 2.1-4 主要实验参数设置

## 2.1.4.2 评价指标

评价指标以刀具空间位置欧式距离误差为核心。对于第 i 个测试样本，首先根据基础位置 q_i 和真实偏差 e_i^real 计算实测刀具实际位置 p_i^real；再根据基础位置 q_i 和预测偏差 e_i^pred 计算预测刀具实际位置 p_i^pred；最后计算两者之间的欧式距离 d_i。

欧式距离误差均值用于评价模型整体预测偏差水平，中位数用于反映典型样本误差水平，最大值用于反映最差预测样本，P90 或 P95 分位数可用于分析大多数样本的误差上界。最重要的工程指标为 d_i < 0.04 mm 的样本比例，即 Acc_cutter。该比例越高，说明制造孪生模型对真实刀具运动的仿真准确度越高。

代码中 print_actual_position_distance_summary 会输出 mean、median、max 和 distance<0.040 Ratio。actual_position_distance_ratio 则直接返回阈值内比例，并在训练回调和残差校正候选选择中使用。

除核心欧式距离指标外，代码仍保留单轴 RMSE、MAE 和单轴阈值内比例，用于辅助分析不同方向偏差分量对整体距离误差的影响。但这些单轴指标不作为本节最终准确度定义，只作为诊断模型误差来源的辅助指标。

| 指标 | 计算方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 平均欧式距离 | mean(d_i) | 评价整体刀具位置预测偏差 |
| 中位欧式距离 | median(d_i) | 评价典型样本预测误差 |
| 最大欧式距离 | max(d_i) | 定位最差预测样本 |
| 阈值内比例 | mean(d_i < 0.04) | 刀具运动仿真准确度核心指标 |
| 超差样本数 | count(d_i >= 0.04) | 分析预测失败样本 |
| 单轴 RMSE/MAE | 按 X/Y/Z 偏差分量计算 | 辅助诊断误差来源，不作为最终准确度 |

表 2.1-5 评价指标定义

## 2.1.4.3 训练过程分析

训练过程主要观察训练损失、验证损失和验证集位置距离阈值内比例三类信息。训练损失和验证损失用于判断模型是否收敛以及是否出现过拟合；验证集位置距离阈值内比例用于判断模型在工程评价指标上的表现。

代码中 EarlyStopping 以 val_loss 为监控对象，当验证损失在 PATIENCE 轮内没有显著改善时停止训练，并恢复验证损失最优权重。ReduceLROnPlateau 在验证损失停滞时降低学习率，使训练后期能够以更小步长搜索更稳定的参数。

同时，BestPositionDistanceRatioCallback 每轮计算验证集 Acc_cutter。当某一轮的阈值内比例优于历史最佳时，保存该轮模型权重，并在训练结束后恢复该权重。这种做法使模型选择更加贴合工程目标：即使某一轮的 val_loss 不是最低，但如果其 0.04 mm 阈值内比例最高，也会被保留为候选最优模型。

训练完成后，代码保存 hybrid_spatiotemporal_loss_v10.png，用于显示空间-时间混合模型的训练损失曲线。如果启用 near-threshold weighted fine-tuning，还会保存 hybrid_spatiotemporal_near_threshold_finetune_loss_v10.png，用于分析阈值附近样本加权微调的效果。

## 2.1.4.4 预测结果分析

预测结果分析应首先对训练集、验证集和测试集分别输出 Actual Position Distance 统计结果。正式报告中建议使用如下表格汇总代码输出结果。若当前只需要报告初稿，可先保留待填项，后续将运行日志中的数值填入即可。

| 数据集 | 平均距离 / mm | 中位距离 / mm | 最大距离 / mm | d_i < 0.04 mm 比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 训练集 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 由 Hybrid Train Actual Position Distance 输出 |
| 验证集 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 由 Hybrid Val Actual Position Distance 输出 |
| 测试集 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 由 Hybrid Test Actual Position Distance 输出 |

表 2.1-6 刀具实际位置欧式距离误差统计表

预测结果可从两个层面展开分析。第一是轨迹层面，即比较 true_actual_x/y/z 与 hybrid_pred_actual_x/y/z 构成的三维刀具轨迹。若预测轨迹与实测轨迹在主要运动阶段保持一致，说明模型能够较好地学习加工过程中的整体运动规律。第二是距离误差层面，即绘制 actual_position_distance 随样本序号或加工进度变化的曲线，观察是否存在局部超差集中区域。

当前代码会保存测试集预测结果表，其中包含每个测试样本的 true_x/y/z、hybrid_pred_x/y/z、pose_x/y/z、true_actual_x/y/z、hybrid_pred_actual_x/y/z 和 actual_position_distance 等字段。这些字段可以直接用于生成预测轨迹对比图、欧式距离柱状图和超差样本表。

代码还会调用 save_position_distance_bar_plots，在 position_distance_bars 目录下保存整体和按数据源分组的欧式距离柱状图。柱状图中通常以 0.04 mm 为阈值线，将超过阈值的样本标为失败样本，有助于直观看出模型在哪些位置或哪些数据源上预测不稳定。

对于超差样本，代码会筛选 actual_position_distance >= POSITION_DISTANCE_THRESHOLD 的记录，并保存为 tool_error_test_position_failures_v10_hybrid_spatiotemporal.csv。该表可以按照 actual_position_distance 降序排列，列出最严重的预测失败样本及其对应的 source_file_name、mapped_nc_line、mapped_frame_num、位姿、温度和工艺参数等信息。

在正式报告中，建议选取三类图表展示实验结果：第一，训练损失与验证损失曲线；第二，测试集 actual_position_distance 柱状图或曲线图；第三，超差样本对应工况参数统计图。若篇幅允许，还可增加不同数据源的 Acc_cutter 对比图，用于说明模型在不同加工段上的泛化能力。

## 2.1.4.5 与基线模型的对比说明

当前目录 README 中记录了早期基于 Python Keras 的 LSTM 热膨胀误差预测结果，其中最佳模型训练 RMSE 约为 0.126，测试 RMSE 约为 0.127。该结果可作为早期基线说明模型具备一定的时序误差预测能力。但需要注意，README 中的 RMSE 属于偏差分量层面的回归评价，不能直接等同于本节定义的刀具空间位置欧式距离准确度。

与早期 LSTM 基线相比，当前主代码在以下方面进行了扩展：一是由单一时序输入扩展为静态工况分支和历史状态分支融合；二是引入更丰富的温度、进度、热累积和工艺交互特征；三是将训练损失和模型选择目标从单纯分量误差扩展到空间欧式距离和 0.04 mm 阈值内比例；四是增加误差分类辅助任务、残差校正和超差样本诊断机制。

因此，在报告中可以将早期 LSTM 模型作为基础对比方法，将当前静态-时序融合模型作为改进方法。对比指标建议统一采用 actual_position_distance 的均值、中位数、最大值和 Acc_cutter，而不是仅比较 X/Y/Z 分量 RMSE。这样可以保证实验分析与刀具仿真准确度定义一致。

| 模型 | 输入特征 | 主要结构 | 核心评价指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 LSTM/Keras 模型 | 历史时序特征 | LSTM | 可补充欧式距离指标 | 早期基线，README 中已有 RMSE 记录 |
| 静态 MLP 模型 | 当前点级工况特征 | 多层全连接网络 | 欧式距离均值与阈值内比例 | 用于验证历史状态序列的必要性 |
| 静态-时序融合模型 | 当前工况 + 历史帧级状态 | Dense + GRU/Attention | Acc_cutter | 当前主方案 |
| 融合模型 + 残差校正 | 融合模型输出 + 诊断特征 | GradientBoosting 残差模型 | Acc_cutter 改善量 | 用于分析系统性偏差修正效果 |

表 2.1-7 建议对比实验设置

## 2.1.4.6 超差样本与误差来源分析

超差样本分析是制造孪生误差预测中具有工程价值的部分。对于 d_i >= 0.04 mm 的样本，需要进一步分析其是否集中出现在特定加工阶段、特定数据源、特定温度区间或特定运动状态下。如果超差样本具有明显聚集性，说明模型可能在某些工况覆盖不足或某些物理因素表达不充分。

当前代码提供了多种诊断输出。save_source_diagnostic_summary 可以按 source_file_name 统计不同数据源的超差比例、距离均值、距离中位数和最大距离；save_failure_feature_bucket_diagnostic 可以按特征分桶统计超差率，例如温度升高区间、进给速度区间、运动进度区间等；save_failure_line_window_diagnostic 可以分析 NC 行号附近的超差样本分布。

从制造孪生应用角度看，若超差样本集中在加工后段，可能说明热累积特征仍需加强；若超差样本集中在高进给或高加速度区域，可能说明运动动态特征和伺服响应特征需要进一步补充；若超差样本集中在少数数据源，则可能需要增加该类工况数据或采用分工况建模方法。

混合专家模型可作为后续改进方向用于处理不同工况下的误差规律差异。代码中已经实现 MoE 输出头和门控诊断输出，当启用 USE_MOE_OUTPUT_HEAD 后，可根据工况特征或融合特征选择不同专家分支。若不同专家在不同数据源、温度区间或运动阶段上具有明显分工，则说明 MoE 结构能够更好地表达复杂工况下的多模态误差规律。

# 2.1.5 本节小结

本节围绕制造孪生感知数据驱动的机床运动误差预测问题，建立了以刀具空间位置预测为核心的技术报告框架。与单纯预测 X、Y、Z 三个方向误差不同，本节将模型输出的三维偏差分量进一步转化为预测刀具实际位置，并以预测位置与实测位置之间的欧式距离作为最终评价依据。

在数据集搭建方面，当前代码实现了多源 JSON 数据读取与合并、点级样本和帧级样本构建、位姿特征、工艺参数特征、温度统计特征、热累积特征、运动进度特征和交互特征构建，并通过 StandardScaler 保证训练、验证和测试阶段的数据尺度一致。点级样本提供当前刀具位置与误差标签，帧级样本提供历史运动状态，两者通过 FRAME_KEYS 关联，形成静态-时序联合输入。

在模型方法方面，当前主方案采用静态工况分支和时序状态分支融合的 TensorFlow/Keras 神经网络。静态分支提取当前点工况特征，时序分支通过 GRU/Attention 等结构提取历史状态变化，融合层输出三维位置偏差。模型训练中显式引入欧式距离感知损失和 0.04 mm 阈值惩罚，并通过验证集位置距离阈值内比例选择最佳权重，使训练目标与工程评价指标保持一致。

在实验分析方面，建议以 actual_position_distance 的均值、中位数、最大值和 d_i < 0.04 mm 比例作为核心指标，同时保留单轴 RMSE/MAE 作为辅助诊断。代码已支持预测结果保存、欧式距离柱状图输出、超差样本筛选和不同数据源/特征区间诊断，为后续报告补充实验图表和结果分析提供了基础。

综上，当前方案能够较真实地对应研究内容中的“工艺参数与机床运动数据映射转换”“系统性运动误差孪生预测”和“误差积累特性隐式近似模拟”。对于研究内容中提到的混合专家模型，当前代码已提供可切换的 MoE 输出结构和门控诊断机制，后续可在更多工况数据上启用并验证，以进一步提高复杂工况下的刀具运动仿真准确度。

# 附：代码实现与报告内容对应关系

为了便于后续修改和答辩说明，表 2.1-8 汇总了报告中主要技术点与当前工程代码之间的对应关系。

| 报告技术点 | 代码位置/函数或变量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 多源 JSON 数据合并 | collect_json_paths、load_and_merge_datasets | 收集并合并多个实验数据源 |
| 点级样本排序 | FRAME_KEYS + point_index | 保证点级样本与运动帧顺序一致 |
| 帧级状态表构建 | make_frame_level_table | 按运动帧聚合温度、工艺和运动状态 |
| 温度特征构建 | add_temperature_features | 构造主轴温度、环境温度和温差特征 |
| 运动进度特征 | add_source_progress_features | 构造源文件内 NC 行号和帧进度 |
| 热累积特征 | add_thermal_accumulation_features | 构造相对起点温升、历史均值和温度变化 |
| 历史序列样本 | build_grouped_feature_sequences | 按数据源分组构造连续时间窗口 |
| 点级-帧级融合样本 | build_hybrid_samples | 将点级静态特征与帧级历史序列关联 |
| 主预测模型 | build_spatiotemporal_model | 构建静态-时序融合神经网络 |
| 欧式距离损失 | make_position_aware_regression_loss | 在训练中显式约束空间距离误差 |
| 刀具位置距离 | actual_position_distance | 计算预测实际位置与实测实际位置的欧式距离 |
| 准确度指标 | actual_position_distance_ratio | 统计 d_i < 0.04 mm 的比例 |
| 最佳权重选择 | BestPositionDistanceRatioCallback | 根据验证集距离阈值内比例保存权重 |
| 残差校正 | fit_residual_corrected_predictions 等 | 基于树模型修正系统性残差 |
| 超差样本诊断 | tool_error_test_position_failures_v10... | 输出 actual_position_distance 超阈值样本 |

表 2.1-8 报告内容与代码实现对应关系