2.1 制造孪生感知数据驱动的机床运动误差预测

本节面向制造孪生系统中的刀具运动仿真准确度需求，研究基于机床感知数据的刀具空间位置预测方法。报告内容围绕研究背景、问题定义、方法流程和实验分析四个部分展开，重点说明如何将机床运动控制数据、状态传感数据和刀具位置实测数据组织为可用于模型训练与验证的数据集，并建立能够反映刀具实际运动偏差的数据驱动预测模型。

需要强调的是，本节最终评价对象不是单独 X、Y、Z 三个方向的误差分量，而是预测刀具空间位置与实测刀具空间位置之间的欧式距离误差。三方向偏差分量可以作为模型内部的中间表达，用于描述预测位置相对于设定位置的空间偏移；但在制造孪生仿真准确度评价中，应统一转化为空间距离误差，并以工程公差阈值 0.04 mm 作为判定依据。

# 2.1.1 研究背景

数控机床加工过程中，刀具实际空间位置与理论轨迹之间往往存在偏差。该偏差受到机床几何精度、伺服动态响应、热变形、振动状态、加工工艺参数和运动阶段等多种因素共同影响。对于叶片、复杂曲面零件和高精度结构件加工而言，刀具空间位置偏差会直接影响加工轮廓、表面质量和最终零件精度。因此，在制造孪生系统中建立能够反映真实机床运动状态的刀具位置预测模型，具有重要的工程意义。

传统机床误差建模方法多依赖运动学链、几何误差参数辨识或经验补偿模型。这类方法适合解释稳定、可分解的误差来源，但面对复杂工况下的多因素耦合问题时，往往难以完整描述真实加工过程中的非线性误差变化。特别是在连续加工过程中，温升、运动阶段、主轴转速、进给速度和局部动态状态会共同作用，使误差呈现出时变性和累积性。

制造孪生模型不仅需要复现机床的几何结构和理论运动关系，还需要通过真实感知数据修正虚拟模型与实际设备之间的偏差。数据驱动方法能够从实测数据中学习工艺参数、运动状态与刀具位置偏差之间的隐含映射关系，为制造孪生模型提供更接近真实机床行为的动态预测能力。

本研究以机床加工过程中的多源感知数据为基础，建立刀具空间位置预测数据集，并采用静态工况特征与历史时序状态融合的建模思路，对刀具实际位置进行预测。该方法不是简单地对单一传感器信号进行拟合，而是综合考虑当前刀具设定位置、工艺参数、温度状态、运动阶段和历史状态变化，从而提升模型对系统性误差和误差积累趋势的表达能力。

从课题研究内容看，本节对应“机床工艺参数与机床运动数据之间的映射转换方法”和“机床系统性运动误差的孪生预测”。其中，数据集搭建部分解决多源感知数据到统一训练样本的转换问题；预测模型部分解决复杂工况下刀具实际空间位置的非线性映射问题；评价方法部分则以空间欧式距离误差衡量制造孪生模型对真实刀具运动的近似程度。

# 2.1.2 问题定义

本研究将机床运动误差预测问题定义为：在给定某一采样时刻的刀具设定位置、加工工艺参数、机床状态传感数据及其历史状态序列的条件下，预测该时刻刀具的实际空间位置，并利用预测位置与实测位置之间的欧式距离评价预测准确度。

设第 i 个采样时刻的刀具设定位置为 q_i，刀具实测空间位置为 p_i^real，模型预测空间位置为 p_i^pred。如果模型采用位置偏差形式输出，则可将预测偏差叠加到设定位置上得到预测刀具实际位置。该表达方式既保留了数控轨迹中的理论位置信息，也使模型专注于学习真实机床相对于理论运动的偏移规律。

p_i^real = q_i + e_i^real

p_i^pred = q_i + e_i^pred

其中，e_i^real 为实测位置相对于设定位置的真实偏差，e_i^pred 为模型预测偏差。虽然偏差向量可以分解为三个方向的分量，但评价指标应面向刀具空间位置整体，而不是单独评价某一方向。

d_i = ||p_i^real - p_i^pred||_2

d_i = sqrt((x_i^real - x_i^pred)^2 + (y_i^real - y_i^pred)^2 + (z_i^real - z_i^pred)^2)

当 d_i 小于工程公差阈值 δ 时，认为该采样时刻的刀具位置预测满足制造孪生仿真准确度要求。结合前期测试大纲，本文采用 δ = 0.04 mm 作为判定阈值，刀具运动仿真准确度可定义为所有测试样本中满足该阈值要求的比例。

Acc_cutter = (1/N) Σ I(d_i < δ),   δ = 0.04 mm

因此，本研究的核心目标可以概括为两个层面：第一，建立能够描述机床加工过程的数据集，将控制参数、状态传感数据和刀具实测位置统一到同一采样体系中；第二，建立能够利用当前工况和历史状态预测刀具实际位置偏差的模型，并以空间欧式距离误差作为主要评价指标。

模型输入可以划分为两类。一类是当前采样时刻的静态工况特征，包括刀具设定位置、旋转轴姿态、进给速度、主轴转速、温度统计量和工艺参数交互信息；另一类是历史时序状态特征，包括连续运动帧中的温度变化、运动状态、振动信息和加工进度。两类数据共同描述刀具当前运动状态及其形成过程。

模型输出可以采用刀具空间位置或位置偏差两种等价形式。在实际建模中，预测位置偏差更便于模型学习，因为理论刀具位置已经由数控轨迹给出，数据驱动模型主要需要学习真实机床相对于理论轨迹的偏离量。最终评价时，将预测偏差还原到实际空间位置，再计算欧式距离误差。

该问题定义保证了技术路线与刀具仿真准确度评价一致。单轴偏差分量可用于诊断误差来源，例如分析某一方向是否存在系统性偏移；但最终结论应以刀具空间位置距离误差及其阈值内比例为准。

| 要素 | 定义 | 报告中的用途 |
| --- | --- | --- |
| 设定位置 | 数控程序或仿真模型给出的刀具理论位置 | 作为预测实际位置的基础 |
| 实测位置 | 由实测数据映射得到的刀具真实空间位置 | 作为模型验证基准 |
| 预测位置 | 模型根据工况和历史状态得到的刀具位置 | 用于与实测位置比较 |
| 欧式距离误差 | 预测位置与实测位置之间的空间距离 | 核心误差指标 |
| 0.04 mm 阈值 | 工程公差判定值 | 用于计算刀具运动仿真准确度 |

表 2.1-1 刀具位置预测问题要素

# 2.1.3 方法流程

方法流程分为数据集搭建和误差预测两条主线。数据集搭建负责将多源原始数据转化为统一、可训练、可验证的数据样本；误差预测负责利用静态工况和历史状态建立刀具位置预测模型，并通过空间欧式距离误差对预测结果进行评价。

## 2.1.3.1 总体流程

总体流程包括五个环节：多源数据采集与对齐、点级与帧级样本构建、特征表示与标准化、静态-时序融合预测模型训练、刀具空间位置误差评价。该流程以真实加工过程数据为基础，形成从感知数据到制造孪生预测结果的完整链路。

多源数据采集与对齐环节主要处理机床运动控制数据、状态传感数据和刀具位置实测数据。运动控制数据提供刀具设定位置、加工行号、运动帧编号、进给速度和主轴转速等信息；状态传感数据提供温度、振动和运动状态；实测数据提供刀具实际位置或相对于设定位置的偏差标签。不同来源数据需要按照加工文件、运动帧和采样点建立对应关系。

点级与帧级样本构建环节用于兼顾空间采样点和连续运动过程。点级样本对应具体刀具位置采样点，保存当前工况、设定位置和实测偏差；帧级样本对应连续运动过程中的状态帧，保存温度、运动、振动和加工进度等时序信息。通过将点级样本与其对应的历史帧序列关联，可以使模型同时获得当前状态和历史状态。

特征表示与标准化环节用于增强数据表达能力。位姿角度采用正余弦形式表示，以避免角度周期性造成突变；空间位置可构造平面半径和空间半径，用于表示刀具处于工作空间中的相对位置；温度数据构造均值、范围、环境温差和温升累积特征；工艺参数与位置、温度之间构造交互特征，用于描述复杂耦合关系。

模型训练环节采用静态工况分支和时序状态分支融合的神经网络结构。静态分支处理当前点的工况和位姿信息，时序分支处理连续历史帧中的状态变化。两类表示融合后输出刀具位置偏差。训练过程中引入空间距离相关约束，使模型不仅优化偏差分量，还关注预测实际位置与实测实际位置之间的欧式距离。

评价环节将预测偏差叠加到刀具设定位置，得到预测刀具实际位置；同时将实测偏差叠加到设定位置，得到实测刀具实际位置。二者之间的欧式距离作为每个样本的预测误差，进一步统计平均距离、中位距离、最大距离和 0.04 mm 阈值内比例。

多源感知数据 → 数据对齐与清洗 → 点级/帧级样本构建 → 特征表示与标准化 → 历史状态窗口构造 → 静态-时序融合预测 → 空间位置还原 → 欧式距离误差评价

## 2.1.3.2 数据集搭建

数据集搭建的目标是将加工过程中分散的控制数据、状态数据和实测位置数据组织为统一的监督学习样本。由于机床误差具有明显的工况相关性和时序累积性，数据集既需要保留当前采样点的工况信息，也需要保留采样点之前一段时间内的状态变化。

点级样本以刀具位置采样点为基本单位。每个样本包含该时刻的刀具设定位置、旋转轴姿态、进给速度、主轴转速、温度统计信息和实测位置偏差。该层级数据直接对应模型的监督标签，用于训练模型预测刀具实际位置相对于设定位置的偏移量。

帧级样本以机床连续运动过程中的状态帧为基本单位。相较于点级样本，帧级样本更适合描述时间连续性，例如温度随加工过程的变化、运动速度和加速度状态、振动状态以及加工进度等。将若干连续帧组成历史窗口后，可以表达误差积累趋势和状态变化对当前刀具位置的影响。

点级样本与帧级样本之间需要建立映射关系。通常可通过加工文件编号、NC 行号、运动帧编号和采样点编号实现对齐。完成对齐后，每个刀具采样点不仅具有当前工况特征，还具有对应的历史状态序列，从而形成静态特征与时序特征共同输入的数据结构。

在特征构建方面，位姿类特征用于描述刀具在机床工作空间中的位置和姿态；工艺类特征用于描述加工速度、主轴状态和相关工艺条件；温度类特征用于描述机床热状态及其累积变化；运动进度特征用于描述当前采样点在整个加工过程中的相对阶段；交互特征用于表示工艺参数、位姿和温度之间的耦合关系。

温度特征是本数据集中的重要组成部分。仅使用单时刻温度值难以描述热误差的形成过程，因此需要引入相对于起始温度的变化量、历史均值、历史最大值以及当前温度相对历史趋势的偏离量。这类特征能够更好地反映连续加工过程中热状态的累积效应。

运动进度特征同样具有重要意义。机床在加工前段、中段和后段的热状态、动态响应和误差表现可能不同，通过构造加工行号进度和运动帧进度，可以让模型识别当前样本处于加工过程中的相对位置，从而增强对阶段性误差规律的表达能力。

数据划分时需要避免明显的数据泄漏。若随机打散所有点级样本，可能导致相邻帧或同一加工阶段的高度相似样本同时出现在训练集和测试集中，造成测试结果偏乐观。因此，更合理的方式是按照数据源、加工阶段或运动片段进行分组划分，在保证训练数据覆盖主要工况的同时，使验证和测试结果更接近真实泛化能力。

标准化处理用于消除不同特征量纲差异。工艺参数、空间位置、温度和振动等特征的数值范围差异较大，直接输入模型会影响训练稳定性。实际处理时，应分别对静态工况特征、时序状态特征和偏差标签进行标准化，并保证验证集和测试集使用训练阶段得到的标准化参数。

| 数据层级 | 主要内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 点级样本 | 刀具设定位置、工艺参数、温度统计、实测偏差 | 提供当前工况和监督标签 |
| 帧级样本 | 连续运动帧中的温度、运动、振动和进度信息 | 提供历史状态序列 |
| 静态特征 | 位姿、主轴、进给、空间半径、交互项 | 描述当前采样点工况 |
| 时序特征 | 历史帧状态、温升累积、运动进度 | 描述误差形成过程 |
| 评价标签 | 实测位置或位置偏差 | 用于计算预测位置距离误差 |

表 2.1-2 数据集构成

## 2.1.3.3 误差预测模型

刀具位置预测模型采用静态工况特征与历史时序状态特征融合的结构。该结构的基本思想是：当前刀具位置偏差既取决于当前采样点的位姿、工艺参数和温度状态，也取决于此前一段时间内机床状态的变化趋势。因此，模型应同时具有当前工况表达能力和时序状态建模能力。

静态工况分支用于处理当前采样点的特征，包括刀具设定位置、旋转轴姿态、进给速度、主轴转速、温度统计量、空间半径和交互特征等。该分支通过多层非线性映射提取当前工况下的综合表示，用于描述当前采样点可能产生的空间偏差。

时序状态分支用于处理历史状态窗口。该分支可以采用循环神经网络、门控循环单元、注意力机制或时序卷积等结构，对连续帧中的温度变化、运动状态和加工进度进行编码。引入注意力机制的意义在于，不同历史状态对当前刀具位置偏差的影响并不相同，模型可以自动强化与当前误差更相关的历史片段。

两类分支输出后进行特征融合。融合后的隐含表示同时包含当前工况信息和历史状态信息，再经过若干非线性层输出刀具位置偏差。该偏差叠加到刀具设定位置上，即可得到预测刀具实际空间位置。

为使训练目标与工程评价一致，模型训练过程中不仅考虑偏差分量误差，还应显式关注空间欧式距离误差。也就是说，模型不应只追求某个方向上的均方误差降低，而应降低预测实际位置与实测实际位置之间的整体距离，尤其要减少超过 0.04 mm 工程阈值的样本。

在辅助学习方面，可将偏差大小划分为若干误差区间，使模型同时学习连续偏差和误差等级分布。这种多任务学习方式有助于模型区分小误差、临界误差和较大误差样本，提高对关键误差区域的敏感性。

针对不同工况下误差规律可能不同的问题，可进一步引入混合专家思想。其基本思路是设置多个专家子模型分别学习不同工况或不同运动阶段下的误差规律，再由门控机制根据当前状态分配专家权重。当前方案中可将混合专家作为扩展模型结构，用于后续针对复杂工况进行分区建模和对比验证。

模型输出后，还可进行残差分析和校正。若预测结果在某些数据源、加工阶段或温度区间存在稳定偏差，可以利用残差模型对系统性偏差进行补充修正。残差校正的目的不是替代主预测模型，而是在工程应用中提高阈值附近样本的稳定性，并帮助定位模型不足的工况区域。

| 模块 | 技术作用 | 报告表述重点 |
| --- | --- | --- |
| 静态工况分支 | 提取当前采样点的位姿、工艺和温度状态 | 描述当前条件下的误差影响 |
| 时序状态分支 | 提取历史帧中的状态变化 | 描述误差累积和时变特性 |
| 特征融合层 | 融合当前工况和历史状态 | 形成综合预测表示 |
| 位置偏差输出 | 预测刀具相对设定位置的偏移 | 用于还原预测实际位置 |
| 距离感知训练 | 约束空间欧式距离误差 | 与 0.04 mm 工程指标一致 |
| 残差诊断 | 分析超差样本和系统性偏差 | 支撑后续模型优化 |

表 2.1-3 预测模型关键模块

## 2.1.3.4 评价与诊断流程

模型训练完成后，需要将预测偏差还原为刀具实际空间位置，再与实测位置进行比较。该过程包括三个步骤：首先将模型输出从标准化空间还原到真实物理量纲；其次将预测偏差与刀具设定位置相加，得到预测实际位置；最后计算预测实际位置与实测实际位置之间的欧式距离。

评价结果应同时包含整体统计和局部诊断。整体统计包括平均欧式距离、中位欧式距离、最大欧式距离和阈值内比例；局部诊断包括不同加工阶段、不同数据源、不同温度区间和不同工艺参数区间下的误差分布。

对于超出 0.04 mm 阈值的样本，应进一步分析其对应的工况特征。若超差样本集中在加工后段，可能说明热累积特征仍需加强；若集中在高进给、高加速度或强振动区域，可能说明动态状态表达不足；若集中在少数数据源，则可能说明训练数据覆盖不足或需要采用分工况建模。

这种诊断流程能够将预测模型从单纯的数值拟合工具转化为制造孪生系统中的误差分析工具。它不仅给出刀具位置预测结果，还能帮助判断真实机床在哪些加工阶段或工况下更容易出现仿真偏差。

# 2.1.4 实验分析

## 2.1.4.1 实验设置

实验数据由机床加工过程中的运动控制数据、状态传感数据和刀具位置实测数据组成。运动控制数据主要描述刀具设定位置、加工行号、运动帧、进给速度和主轴转速；状态传感数据主要描述温度、振动和运动状态；实测数据用于提供刀具实际位置或相对位置偏差。

实验样本按照加工数据源或加工阶段进行划分。训练集用于模型参数学习，验证集用于模型选择和早停控制，测试集用于最终评价。为了与前期测试大纲保持一致，测试分析中重点关注独立测试样本上刀具空间位置预测是否满足 0.04 mm 工程公差要求。

模型训练采用深度学习框架实现，优化器可采用 Adam，训练过程中使用学习率衰减和早停策略提高收敛稳定性。历史窗口长度、批大小和训练轮数可根据数据规模进行设置。由于本节重点是技术路线说明，具体数值结果应以实际运行得到的日志和预测结果表为准。

## 2.1.4.2 评价指标

实验评价以空间欧式距离误差为核心指标。对于每个测试样本，计算预测刀具位置与实测刀具位置之间的距离 d_i，并统计其均值、中位数、最大值和阈值内比例。其中，阈值内比例 Acc_cutter 是判断制造孪生刀具运动仿真准确度的主要指标。

除核心指标外，可以保留 X、Y、Z 三个方向上的偏差统计作为辅助分析。单轴指标有助于判断误差主要来源于哪个方向，或者是否存在某一方向的系统性偏移。但在报告结论中，应避免将单轴误差直接等同于刀具仿真准确度。

| 指标 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 平均欧式距离 | 所有样本空间距离误差均值 | 评价整体预测偏差 |
| 中位欧式距离 | 空间距离误差中位数 | 评价典型样本表现 |
| 最大欧式距离 | 最大空间距离误差 | 定位极端超差样本 |
| 阈值内比例 | d_i < 0.04 mm 的样本比例 | 核心仿真准确度指标 |
| 单轴误差统计 | X/Y/Z 分量误差 | 辅助诊断误差方向 |

表 2.1-4 实验评价指标

## 2.1.4.3 结果分析方式

实验结果建议从整体误差、轨迹对比和超差样本三个层面展开。整体误差分析用于判断模型是否满足制造孪生仿真精度要求；轨迹对比用于观察预测刀具轨迹与实测刀具轨迹在加工过程中的一致性；超差样本分析用于定位模型失效区域和后续优化方向。

整体误差结果可采用表格形式给出训练集、验证集和测试集上的平均距离、中位距离、最大距离和阈值内比例。正式报告中应将实际运行结果填入表格，避免只给出定性描述。

| 数据集 | 平均距离 / mm | 中位距离 / mm | 最大距离 / mm | d_i < 0.04 mm 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 训练集 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 验证集 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 测试集 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |

表 2.1-5 刀具空间位置预测误差统计表

轨迹对比可展示预测刀具实际位置与实测刀具实际位置随采样序号或加工进度的变化曲线。若两条轨迹在主要加工阶段保持一致，说明模型能够较好地学习刀具运动过程中的系统性偏差规律。若局部阶段出现明显偏离，则需要结合工况参数进一步分析。

超差样本分析应重点关注 d_i ≥ 0.04 mm 的样本。可以按照加工阶段、温度区间、进给速度区间、主轴转速区间或数据源进行分组统计，观察超差样本是否具有集中分布。该分析能够为后续增加训练数据、改进特征或采用混合专家模型提供依据。

与早期单一时序模型相比，静态-时序融合模型的优势在于同时利用当前工况和历史状态。早期模型的 RMSE 结果可作为基线参考，但在本节中应统一转化为空间距离误差进行对比。只有在相同评价指标下比较，才能说明不同模型对制造孪生刀具运动仿真准确度的影响。

## 2.1.4.4 实验小结

通过上述实验设计，可以从工程精度角度评价模型是否具备刀具空间位置预测能力。若测试集中大部分样本的欧式距离误差小于 0.04 mm，则说明模型能够在当前数据范围内较好地近似真实机床刀具运动；若存在较多超差样本，则需要进一步分析超差样本对应的工况分布。

实验分析不应停留在平均误差水平，还应关注误差分布和超差样本来源。制造孪生系统更关心模型在工程阈值附近的稳定性，因此阈值内比例、超差样本数量和超差区域分布比单纯均方误差更具有工程解释意义。

# 2.1.5 本节小结

本节围绕制造孪生感知数据驱动的机床运动误差预测问题，提出了以刀具空间位置欧式距离误差为核心的技术路线。该路线从多源感知数据出发，构建点级样本和帧级历史状态样本，利用静态工况和时序状态融合模型预测刀具实际位置偏差，并以预测位置和实测位置之间的空间距离评价仿真准确度。

与单纯描述 X、Y、Z 三方向误差不同，本节将三维偏差分量视为模型内部表示，最终统一转化为刀具空间位置预测误差。该处理方式与前期测试大纲中的刀具仿真准确度定义保持一致，也更符合制造孪生系统对实际刀具运动轨迹一致性的评价需求。

从方法角度看，当前方案能够体现工艺参数与运动数据之间的映射转换、历史状态对误差积累的表达、神经网络对系统性误差的隐式近似以及混合专家模型的可扩展方向。后续工作可进一步补充真实实验结果、完善不同模型对比，并在更多加工工况下验证模型泛化能力。